INSTALACJA  KANALIZACJI  DESZCZOWEJ

W ramach zadania należy istniejące rury spustowe ( Rd1, Rd2, Rd3, Rd4)  z dachu  przedszkola włączyć do istniejącej instalacji  deszczowej - odwodnieniowej na terenie przedszkola PS  nr 2 w Pasłęku zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu – rys. nr 1 oraz profilem podłużnym instalacji – rys. nr 2 . Instalację wykonać  grawitacyjnie z rur litych PVC  Ø 160 x 4,7 mm  klasy S (SN8), SDR 34.

Jako uzbrojenie instalacji  kanalizacji deszczowej przewidziano studzienki przelotowe, połączeniowe z tworzywa sztucznego Ø 425 z kinetami zbiorczymi, równoprzelotowymi, rurami trzonowymi, teleskopowymi włazami żeliwnymi typ B 125 .

W/w studnie składają się z:

- podstawy studni z kinetą (PE lub PP),

- rury trzonowej karbowanej – komin (PVC-U),

- uszczelki manszetowej,

- teleskopowego żeliwnego zwieńczenia typ B 125,

Elementy studzienek należy łączyć na uszczelki zgodnie z instrukcją montażową producenta.

Kanały układać na podsypce piaskowej grubości 15 cm z obsypką po obu stronach rurociągu i nad rurociągiem min. 30 cm. Projektowane przewody w 100 % obsypać piaskiem – pełna wymiana gruntu i zagęścić do wskaźnika Is > 0.98.

Na podsypkę, zasypkę, i obsypkę zastosować materiał odpowiadający normie PN-EN 12620+A1:2008.

Na podłączanych rurach spustowych ( Rd1, Rd2, Rd3, Rd4) zamontować czyszczaki kanalizacyjne PVC.